| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |
| 1 | Наименование Товара | Дизельный генератор ZEUS AD100-T400R ( Российская Федерация ) |
| 2 | Количество, штука | 1 |
| Характеристика Товара |  |  |
| 3 | Управление | Ручной запуск с электростартера |
| 4 | Техническое исполнение | На раме в шумозащитном кожухе: • Специальная конструкция для минимизации шума генератора • Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской • Замки и петли из нержавеющей стали с чернением • Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей • Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха • Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме • Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку • Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала |
| 5 | Масса сухого ДГ, кг | 1580 |
| 6 | Длина мм, | 2750 |
| 7 | Ширина мм. | 1050 |
| 8 | Высота мм | 1450 |
| 9 | Род тока | Переменный, трехфазный |
| 10 | Напряжение, В | 400 |
| 11 | Частота тока, Гц | 50 |
| 12 | Степень автоматизации | 1-я (Ручной запуск с кнопки, через электростартер) |
| 13 | Аккумуляторные батареи 60 А.ч., шт | 1 |
| 14 | Топливный бак, л | 150 |
| 15 | Двигатель в составе ДГ: |  |
| 15.1 | Номинальная мощность, кВт, | 100 |
| 15.2 | Резервная мощность, кВт | 110 |
| 15.3 | Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| 15.4 | Рабочий объем, л | 6,75 |
| 15.5 | Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 1500 |
| 15.6 | Модификация | Шести цилиндровый, рядный, с воспламенением от сжатия. |
| 15.7 | Тип | Четырехтактный с непосредственным впрыском топлива. |
| 15.8 | Вид топлива | Дизельное |
| 15.9 | Система охлаждения двигателя | Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости; оборудована термостатическим устройством для поддержания постоянного теплового режима работы двигателя. |
| 15.10 | Моторесурс двигателя, до капитального ремонта, ч. | 10000 |
| 16. | Контроллер | Язык интерфейса контроллера русский, Функция задержки запуска, остановки. Возможность запуска от внешнего сигнала. Напряжение, В постоянного тока 8 ~ 35. Контроль давления масла. Контроль напряжения по фазам. Контроль мощности. Контроль напряжения зарядного генератора. Контроль и фиксация количества запусков. Контроль и фиксация наработки моточасов. Контроль и фиксация выработанной мощности |
| 17. | Генератор | Автоматический регулятор напряжения (AVR). Трансформаторы тока. Регулятор напряжения электронный. Тип генератора: синхронный бесщёточный |

Комплектность Дизельного генератора:

- базовый двигатель;

- силовой генератор;

- система управления;

- комплект ЗИП;

- комплект технико-эксплуатационной документации (на русском языке) в 2-х экземплярах.