Приложение № 10

к Техническому заданию Капитальный ремонт

Перечень выполнения работ при капитальном ремонте

При капитальном ремонте подстанций должны быть выполнены следующие работы:

-ремонт строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов;

-замена корпусов комплектной трансформаторной подстанции;

-очистка, ремонт и покраска металлоконструкций, корпусов оборудования, шкафов, панелей, щитов распределительных устройств комплектных трансформаторных подстанций;

-замена шкафов, панелей, щитов;

-ремонт, замена заземляющих устройств;

-проверка, замена и установка недостающих устройств грозозащиты;

-ремонт или замена электрооборудования, вводов (в закрытых трансформаторных подстанциях), сборных шин, блокировочных устройств;

-замена кабельных муфт;

-замена изоляторов;

-демонтаж и замена перегруженных (поврежденных) трансформаторов, выключателей и других аппаратов;

-ремонт силовых и измерительных трансформаторов с заменой обмоток, восстановлением изоляционных характеристик;

-замена или ремонт средств связи, релейной защиты, автоматики;

ремонт освещения;

-комплекс работ по техническому обслуживанию, выполняемый одновременно с ремонтом объекта.

В период капитального ремонта воздушных линий электропередачи (далее - ВЛ) выполняются следующие виды работ:

-расчистка трасс ВЛ от кустарников, сваленных деревьев и сучьев, поддержание ширины просеки в размере, установленном проектом;

-вырубка вне просеки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ;

установка отбойных тумб;

-перетяжка проводов;

-сплошная замена опор на участке длиной не более 50% протяженности ВЛ;

выправка опор на протяженных участках ВЛ, подсыпка и трамбовка грунта у основания опор;

-обваловка опор привозным (местным) грунтом;

-замена стоек, траверс, подкосов и приставок;

-установка приставок и подкосов;

-перенос и установка дополнительных опор при общем количестве вновь устанавливаемых опор не более 30% количества установленных на ВЛ;

-переустройство закреплений опор в грунте;

-замена и ремонт (установка и замена соединителей, ремонт муфт, бандажей) проводов;

-замена ответвлений ВЛ к вводу в жилые дома и производственные здания;

-замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ;

-устройство двойных креплений проводов;

-замена изоляторов на опорах, разъединителях;

-установка дополнительных изоляторов;

-замена крюков и штырей;

-регулировка, ремонт или замена разъединителей;

-замена заземляющего спуска, устройство заземления;

-проверка, замена и установка недостающих устройств грозозащиты;

-восстановление постоянных знаков по всей длине ВЛ;

-замена бандажей, болтовых соединений деталей опор;

-ремонт железобетонных опор;

-переустройство переходов, пересечений, подходов к подстанциям;

-замена, ремонт дефектных участков кабельных вставок;

-проверка соответствия нормальных схем ВЛ с фактическим положением;

-вынос отдельных опор ВЛ из зон выпучивания грунта (болотистая местность, весенние размывы, затопление и тому подобное);

-комплекс работ по определению технического состояния ВЛ, подлежащей ремонту и работ по техническому обслуживанию, совмещаемых по времени с ремонтом.

установка и замена разрядников и ОПН с элементами соединения.